FPGA 以太网 UDP 回环测试 — 10G

1. 测试目的

验证 Hello-FPGA KU5P 开发板在对应以太网模式下的 UDP 数据回环功能，确认物理链路、ARP/IP 协议栈及 UDP 模块工作正常。

2. 测试环境

2.1 FPGA 板卡

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 板卡型号 |  | Hello-FPGA KU5P |
| FPGA 芯片 |  | Xilinx Kintex UltraScale xcku5p |
| 工程名称 |  | xxvethernet_10g |
| Vivado 版本 |  | 2022.2 |
| Bitstream 文件 |  | udp_10g.bit |
| FPGA IP 地址 |  | 192.168.1.128 |
| UDP 端口 |  | 1234 |
| 光模块类型 |  | SFP+ 10G |

2.2 测试主机

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 网卡型号 | Intel 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection |
| 网卡驱动 | Intel 官方驱动 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 主机 IP 地址 | 192.168.1.100 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 默认网关 | 无（直连 FPGA） |

2.3 连接方式

FPGA (SFP+ 10G) ←— 光纤 —→ Intel 82599 网卡 (SFP+ 10G)

2.4 测试工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| ping | 验证 IP 层连通性 |
| NetAssist V5.0.14（网络调试助手） | 验证 UDP 回环功能 |

3. 测试前准备

3.1 FPGA 端

在 Vivado 2022.2 中打开 xxvethernet_10g/tcl/udp_10g.xpr 工程

生成 Bitstream（udp_10g.bit）

通过 JTAG 烧录到 FPGA

3.2 主机端

- 确认 Intel 82599 网卡驱动已正确安装

- 配置网卡 IP 地址：192.168.1.100，子网掩码 255.255.255.0

- 插入 10G SFP+ 光模块，连接光纤

- 确认网卡链路状态为“已连接”，链接速度为 10 Gbps

4. 测试步骤

4.1 物理链路测试

- 观察网卡 LED 指示灯是否亮起

通过 PowerShell 确认链路状态：Get-NetAdapter

4.2 IP 层连通性测试

- 执行 ping 192.168.1.128

- 预期：收到 FPGA 的 ICMP 回复，0% 丢包

4.3 UDP 回环测试

- 打开 NetAssist，协议类型选 UDP

- 本地主机地址：192.168.1.100，本地端口：8080

- 远程主机：192.168.1.128，远程端口：1234

- 点击“打开”按钮绑定本地端口

- 在发送区输入 HelloFPGA，点击“发送”

- 观察数据日志窗口是否收到回环数据

4.4 循环发送测试

- 勾选“循环周期 1000 ms”

- 观察连续发送/接收计数是否一致（TX = RX）

5. 测试结果

5.1 物理链路

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 网卡 LED | ✅ 亮起 |
| 链接速度 | ✅ 10 Gbps |
| 连接状态 | ✅ 已连接（未识别的网络） |

5.2 Ping 测试

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| ping 192.168.1.128 | ✅ 通 |
| 丢包率 | ✅ 0% |

5.3 UDP 回环测试

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 发送数据 | HelloFPGA |
| 接收数据 | HelloFPGA |
| 数据一致性 | ✅ 一致 |
| TX/RX 计数 | ✅ 相等 |

6. 结论

| 测试项 | 结论 |
| --- | --- |
| 物理链路（10G SFP+） | ✅ 通过 |
| IP 层连通性（ping） | ✅ 通过 |
| UDP 回环功能 | ✅ 通过 |