FPGA 以太网 UDP 回环测试 — 25G

1. 测试目的

验证 Hello-FPGA KU5P 开发板在对应以太网模式下的 UDP 数据回环功能，确认物理链路、ARP/IP 协议栈及 UDP 模块工作正常。

2. 测试环境

2.1 FPGA 板卡

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 板卡型号 | Hello-FPGA KU5P |
| FPGA 芯片 | Xilinx Kintex UltraScale xcku5p |
| 工程名称 | xxvethernet_25g |
| Vivado 版本 | 2022.2 |
| Bitstream 文件 | udp_25g.bit |
| FPGA IP 地址 | 192.168.1.128 |
| UDP 端口 | 1234 |
| 光模块类型 | SFP28 25G |

2.2 测试主机

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 网卡型号 | Mellanox ConnectX-4 Lx Ethernet Adapter |
| 网卡驱动 | Mellanox WinOF 5.50.54000 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 主机 IP 地址 | 192.168.1.100 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 默认网关 | 无（直连 FPGA） |

2.3 连接方式

FPGA (SFP28 25G) ←— 光纤 —→ Mellanox ConnectX-4 Lx 网卡 (SFP28 25G)

2.4 测试工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| ping | 验证 IP 层连通性 |
| NetAssist V5.0.14（网络调试助手） | 验证 UDP 回环功能 |

3. 测试前准备

3.1 FPGA 端

在 Vivado 2022.2 中打开 xxvethernet_25g/tcl/udp_25g.xpr 工程

生成 Bitstream（udp_25g.bit）

通过 JTAG 烧录到 FPGA

3.2 主机端

确认 Mellanox ConnectX-4 Lx 网卡驱动已正确安装（DriverProvider = Mellanox Technologies Ltd.）

配置网卡 IP 地址：192.168.1.100，子网掩码 255.255.255.0

插入 25G SFP28 光模块，连接光纤

确认网卡链路状态为“已连接”（Windows 设置中可能显示为“未识别的网络”，属正常现象）

3.3 路由配置

执行 route print 检查永久路由

确认永久路由中不存在 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 等错误条目

如有错误路由，执行 route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 删除

4. 测试步骤

4.1 物理链路测试

观察网卡 LED 指示灯是否亮起

通过 PowerShell 确认链路状态：Get-NetAdapter

4.2 IP 层连通性测试

执行 ping 192.168.1.128

预期：收到 FPGA 的 ICMP 回复，0% 丢包

4.3 UDP 回环测试

打开 NetAssist，协议类型选 UDP

本地主机地址：192.168.1.100，本地端口：8080

远程主机：192.168.1.128，远程端口：1234

点击“打开”按钮绑定本地端口

在发送区输入 HelloFPGA，点击“发送”

观察数据日志窗口是否收到回环数据

4.4 循环发送测试

勾选“循环周期 1000 ms”

观察连续发送/接收计数是否一致（TX = RX）

5. 测试结果

5.1 物理链路

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 网卡 LED | ✅ 亮起 |
| 链接速度 | ✅ 25 Gbps |
| 连接状态 | ✅ 已连接（未识别的网络） |

5.2 Ping 测试

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| ping 192.168.1.128 | ✅ 通 |
| 丢包率 | ✅ 0% |

5.3 UDP 回环测试

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 发送数据 | HelloFPGA |
| 接收数据 | HelloFPGA |
| 数据一致性 | ✅ 一致 |
| TX/RX 计数 | ✅ 相等 |

6. 问题记录

6.1 “未识别的网络”提示

现象：Windows 设置中显示“未识别的网络，无 Internet”

原因：直连 FPGA，无 DHCP 服务器和默认网关，属正常现象

影响：不影响 UDP 通信功能

7. 结论

| 测试项 | 结论 |
| --- | --- |
| 物理链路（25G SFP28） | ✅ 通过 |
| IP 层连通性（ping） | ✅ 通过 |
| UDP 回环功能 | ✅ 通过 |