FPGA 以太网 UDP 回环测试 — 40G

1. 测试目的

验证 Hello-FPGA KU5P 开发板在对应以太网模式下的 UDP 数据回环功能，确认物理链路、ARP/IP 协议栈及 UDP 模块工作正常。

2. 测试环境

2.1 FPGA 板卡

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 板卡型号 | Hello-FPGA KU5P |
| FPGA 芯片 | Xilinx Kintex UltraScale xcku5p |
| 工程名称 | ethernet_40g |
| Vivado 版本 | 2022.2 |
| Bitstream 文件 | udp_40g_loopback.bit |
| FPGA IP 地址 | 192.168.1.128 |
| UDP 端口 | 1234 |
| 光模块类型 | QSFP+ 40G |
| MAC 核配置 | LINE_RATE=40, BASE_R_KR=BASE-KR, FEC=Clause 74 |

2.2 测试主机

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 网卡型号 | Mellanox ConnectX-3 Pro Ethernet Adapter (M5081-2QS) |
| 网卡驱动 | Mellanox WinOF 5.50.54000 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 主机 IP 地址 | 192.168.1.100 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 默认网关 | 无（直连 FPGA） |
| 固件版本 | FW 2.42.3000 |
| 设备 ID | mt4103 (ConnectX-3 Pro) |

2.3 连接方式

FPGA (QSFP+ 40G) ←— AOC 线缆 —→ Mellanox ConnectX-3 Pro 网卡 (QSFP+ 40G)

2.4 测试工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| ping | 验证 IP 层连通性 |
| NetAssist V5.0.14（网络调试助手） | 验证 UDP 回环功能 |
| MFT 4.22.1（mst/mlxconfig/flint） | 网卡诊断与配置 |

3. 测试前准备

3.1 FPGA 端

在 Vivado 2022.2 中打开 ethernet_40g/tcl/udp_40g_loopback.xpr 工程

生成 Bitstream（udp_40g_loopback.bit）

通过 JTAG 烧录到 FPGA

3.2 主机端

确认 Mellanox ConnectX-3 Pro 网卡驱动已正确安装（DriverProvider = Mellanox Technologies Ltd.）

配置网卡 IP 地址：192.168.1.100，子网掩码 255.255.255.0

连接 QSFP+ AOC 线缆

确认网卡链路状态

3.3 MFT 工具验证

执行 mst start

执行 mst status，显示 mt4103_pci_cr0 设备

4. 测试步骤

4.1 物理链路测试

观察网卡 LED 指示灯是否亮起

通过 PowerShell 确认链路状态：Get-NetAdapter

4.2 IP 层连通性测试

执行 ping 192.168.1.128

预期：收到 FPGA 的 ICMP 回复，0% 丢包

4.3 UDP 回环测试

打开 NetAssist，协议类型选 UDP

本地主机地址：192.168.1.100，本地端口：8080

远程主机：192.168.1.128，远程端口：1234

点击“打开”按钮绑定本地端口

在发送区输入 HelloFPGA，点击“发送”

观察数据日志窗口是否收到回环数据

4.4 循环发送测试

- 勾选“循环周期 1000 ms”

- 观察连续发送/接收计数是否一致（TX = RX）

5. 测试结果

5.1 物理链路

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 网卡 LED | ✅ 亮起 |
| 链接速度 | ✅ 40 Gbps |
| 连接状态 | ✅ Up |
| 驱动状态 | ✅ Mellanox Technologies Ltd. 5.50.53000 |
| MFT 设备识别 | ✅ mt4103_pci_cr0 |
| FEC 配置 | ✅ kr4_enable = true（两端匹配） |

5.2 Ping 测试

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| ping 192.168.1.128 | ✅ 通 |
| 丢包率 | ✅ 0% |

5.3 UDP 回环测试

| 测试项 | 结果 |
| --- | --- |
| 发送数据 | HelloFPGA |
| 接收数据 | HelloFPGA |
| 数据一致性 | ✅ 一致 |
| TX/RX 计数 | ✅ 相等 |

6. 问题记录

6.1 AOC 线缆兼容性（已排除）

现象：初期链路无法建立（0 bps, Disconnected）

排查过程：安装 Mellanox WinOF 驱动 → 驱动正确；安装 MFT 4.22.1 → 设备识别成功；flint 确认 FEC 配置匹配（BASE-KR）；修改驱动至 5.50.53000 → 链路建立成功（40 Gbps）

7. 结论

| 测试项 | 结论 |
| --- | --- |
| 物理链路（40G QSFP+） | ✅ 通过 |
| IP 层连通性（ping） | ✅ 通过 |
| UDP 回环功能 | ✅ 通过 |